岳阳市一人民医院

机关办公楼七楼会议室会议系统招标参数（附件）

一、项目名称

岳阳市一人民医院老院七楼会议室会议系统和主席台灯光系统

二、项目要求

- 投标人资质要求

1.1投标人须提供投影仪、音箱、功放生产厂家或国内代理商针对本项目的授权书原件或投标人代理经销证书；所有产品在验收时需提供与大中华区代理或官方售后服务站进行条码验证真伪的材料。

1.2投标人经营范围需包括以上产品，且具有单独完工会议室系统成功的案例；

- 系统要求

整个系统采用多功能会议厅模式，系统主要为平时会议扩音，多媒体示教，包括扩音系统、录放音系统、投影显示系统，远程会议系统，舞台灯光系统等；输入部分为会议话筒，笔记本（主席台两侧都具有HDMI接口，VGA接口，音频接口），台式电脑，DVD，远程会议系统（将目前三楼的视频会议终端和光纤接入移机到七楼和本系统融合），支持触控设备输入。输出部分为音箱，三台投影机；中控台要求投影机同步HDMI，VGA或AV输出，且能对各路输入信号进行简易便捷一键式切换，并对投影机电源开关，幕布升降进行控制。扩声系统中的扬声器要求按照声场均匀方式布置；台式电脑能对所有输入音频信号录音，舞台灯光系统要求支持平时会议模式。

技术要求：

- 该系统按各厂家或设备代理商的设计习惯采用最优品牌设备进行优化设计，但系统中应充分考虑该厅的建筑声学特点，在提出设计报告和投标文件时，同时提供设备大样及安装位置

- 产品为专业类产品，具体参数详单见附表。

- 投标方必须提供为保证本招标书项下设备及系统能正常有效运行所需要的所有产品和服务；

- 投标方必须按上述“系统要求”确定的系统形式和技术要求进行标书技术文件编制。

- 本招标书要求完成系统的深化设计、试验、包装、运输、现场仓储及保管、技术培训、装配、安装、调试、现场测试、试运行、验收及售后服务等工作，按最终用户的要求提交本招标书所需的全部资料。

- 投标方应配合最终用户完成在执行合同过程中与土建、相关系统接口标准及其它设备配合等方面的技术协调，并对工作做出安排。所有安排必须取得最终用户的书面同意。如果发生争议，应由最终用户裁决。投标方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。投标方应承担全部义务和责任，以完成最终用户的所有安排或指示。

- 深化设计和设备选型应做到构思成熟、先进可靠，保证长期运行的安全性、可靠性，并在一定时期内保持其先进性及系统的可扩展性。

- 投标单位必须在投标文件的技术部分中提供各个系统配置所需的用电量、配电方式、控制室设备平面布置，设备运行时的热量及吊装音箱等设备的重量等资料，并提供适当的施工建议。

- 投标单位应针对本招标文件给出详细系统深化设计方案说明，该方案至少包括：

  - 系统主要技术及特点的说明；

  - 系统功能分析；

  - 系统设备详细配置（组成）及设备选型；

  - 技术指标详细论述；

  - 产品样本或说明；

  - 其他需提交的方案说明文件。

- 安装调试

  - 投标单位应明确所派经验丰富、能力强的工程师担任本工程的现场施工指导；

  - 投标方必须执行国家颁布的有关施工技术安全和文明施工标准；

- 技术培训、售后服务及质量保证措施

  - 投标人应负责免费培训招标方指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间，培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，并提供全套培训教材（中文）和培训课程计划表。培训的具体日期及人数由招标方确定。培训后的人员应能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障；

  - 投标人应提供确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文档。投标人提供的技术文件至少应包括：

- 系统说明文件；

- 技术手册（安装、调试、操作、维护、故障排除等）；

整个系统保修三年，主要产品包修一年以上，投标人应在投标文件中明确系统的质量保证期的计算方法，并详细阐述质量保证措施及售后服务的内容和形式。

## 设备清单

| 一医院七楼大会议室设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 主音箱 | JBL EV RKB | 设备类型 专业会议音箱 单元组成： 1.75”HF+12”LF 灵敏度：(SPL1W/1M) 98dB 频率响应：(±3dB) 45Hz-20kHz 标称阻抗： 8Ω 额定功率(AES)：≥400W 峰值功率： 800W U型吊挂件安装（可旋转调整） 喷漆箱体 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 辅助与返听 音箱 | JBL EV RKB | 设备类型 专业会议音箱 单元组成:10＂LF+1.37＂ 频率响应(±3dB)：55Hz-20kHz 灵敏度(SPL1W/1M)：97dB 标称阻抗：8Ω 额定功率(AES)：≥250W 峰值功率：500W U型吊挂件安装（可旋转调整） 喷漆箱体 | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 主功放 | CROWN EV Bestar | 输出功率8欧：600WX2 输出功率4欧：900WX2 输出功率桥接8欧：1500W 频率响应：20HZ-20KHZ+0/-0.5dB 失真度：＜0.02%@8Ω 1KHZ 转换速率：35V/Us 阻尼系数：＞250@8Ω 通道隔离度：＞60dB@8Ω 1KHZ 输入阻抗：20KΩ平衡10KΩ非平衡 输入灵敏度：0.775V /1V/1.4V 保护功能：直流保护，短路保护，热保护，开机软启动，开机延时保护 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 辅助与返听 功放 | CROWN EV Bestar | 输出功率8欧：400WX2 输出功率4欧：600WX2 输出功率桥接8欧：1000WX2 频率响应：20HZ-20KHZ+0/-0.5dB 失真度：＜0.02%@8Ω 1KHZ 转换速率：35/Us 阻尼系数 ：＞300@8Ω 通道隔离度：＞60dB@8Ω 1KHZ 输入阻抗：20KΩ平衡10KΩ非平衡 输入灵敏度：0.775V 保护功能：直流保护，短路保护，热保护，开机软启动，开机延时保护 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 会议系统 中央控制器 | BOSCH | • 四种话筒工作模式： - 开放：话筒按钮控制发言请求（自动） - 切换：话筒按钮切换已开启的话筒 (FIFO) - 语音：语音开启话筒 - 按住按钮发言 • 同时开启的话筒数量为 1 至 4 个 • 可调节音频输入的灵敏度 • 可调节音频输出的灵敏度 • 可通过显示屏和旋钮对 CCU 和系统进行配置 • 通过 VU 计量表读数来监控音频输入和音频输出值。 可以使用耳机来监听 • 2 x 16 字符的 LCD 显示屏，用于显示状态和配置互连 • 一个 RS-232 串行数据端口，用于连接 PC 控制、摄像机控制和诊断 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 标准会议单元 | BOSCH | 标准的代表会议装置，它对手机干扰的敏感度低。 它提供了用于连接可插拔话筒（DCN-MICS 和 DCN-MICL，需要单独订购）的插座。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 长咪杆 | BOSCH | 话筒柄灵活可调的单指向性话筒 内置防喷和防风罩 红灯或绿灯指示 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 电容式 无线会议话筒 | ARTTOO SHURE BKR | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台叠机使用，即可同时使用20台接收机和80个发射器； 3.每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备 4.话筒耗电量为80mA，使用内置3.7V、2100mA大容量锂电池供电，可连续使用30小时； 5.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 6.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 3 |  |  | 每套 4只 |
| 9 | 电容式 无线手持话筒 | ARTTOO SHURE BKR BDS | 载波频段：uhf 480~934mhz 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 实用灵敏度：输入10dbμv时，s/n>80db 综合s/n比：>106db(a) 综合t.h.d. ：<0.5% @ 1khz 综合频率响应：50hz~18khz 静音控制模式：「音码及噪声锁定」双重静音控制 | 套 | 2 |  |  | 每套 2只 |
| 10 | 电容式 无线领夹话筒 | ARTTOO SHURE BKR BDS | 载波频段：uhf 480~934mhz 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 实用灵敏度：输入10dbμv时，s/n>80db 综合s/n比：>106db(a) 综合t.h.d. ：<0.5% @ 1khz 综合频率响应：50hz~18khz 静音控制模式：「音码及噪声锁定」双重静音控制 | 套 | 1 |  |  | 每套 2只 |
| 11 | 反馈抑制器 | 赛宾 DBX | 双通道高级反馈抑制器 每通道具有24个可编程的滤波器 立体声或独立的双通道处理 可选择的滤波器脱开时间 采样率: 48KHz 频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 反馈抑制器 | DBX D-MARK | 1、采用了自适应房间反馈预测消除算法，可以无失真地完全消除掉自激啸叫声；全自动一键式 2、内置独特的无失真动态噪音消除功能，可以无失真地过滤掉背景和系统电流噪音，从而提高信噪比和改善音质。采样率为48Khz，频率范围为40Hz～20kHz； 3、噪声抑制比： 6-9dB； | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 调音台 | YAMAHA 声艺 | 12路单声，4路立体 频率响应：话筒 / 线路输入到任何输出端， 20Hz-20kHz±0.5dB ； 总谐波失真和噪声： -30dBu 输入到混音，话筒增益 30dB ， <0.007% ； 话筒输入的等效输入噪声： 22Hz-22kHz 不加权， -128dBu （信源内阻 150Ω ）； 混音：推子在下面，最大混音电平， <-85dBu ； | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 12路 时序电源器 | RVS DBX ABL | 内置电源滤波净化功能 RS232控制，可连接中控主机控制 可设定每路延时关机时间，保证投影机散热时间 最大输入电流：80A 单路最大输出电流：30A 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：≥3000W | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 专业机架式DVD机 | BDS 先锋 | 1. 大屏幕蓝光LCD显示的单DVD工程机 2. 日本原装三洋 DVD机芯 3. 直接面板按键功能齐全 4、支持USB | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 机柜 |  | 24U，防震 | 只 | 2 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢线盒 |  | 不锈钢拉丝工艺 | 只 | 4 |  |  |  |
| 18 | 专业舞台 音箱线 |  | 纯无氧铜 | 米 | 400 |  |  |  |
| 19 | 接插头辅料 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 20 | 安装 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、会议视频部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 工程投影机 | 松下 索尼 | 产品类型：主流工程型 投影亮度：7500流明 标准分辨率：1024X768 投影对比度：2000:1 投影镜头电动变焦/电动聚焦 光圈范围：F1.7-2.3 实际焦距：f=26.9-45.4mm 灯泡类型：UHM灯泡 灯泡功率：400W 灯泡寿命：3000-4500小时 输入端子： HDMI输入 ,RGB 1输入,视频输入 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 吊架 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 遥控电动幕 |  | 180寸,16:9 | 副 | 1 |  |  |  |
| 4 | 工程投影机 | 松下 索尼 | 产品类型：主流工程型 亮度:5500流明 亮度均匀值:85% 对比度:10000:1 标准分辨率:XGA（1024*768） 灯泡功率:270W 灯泡寿命:正常模式：5000小时，经济模式：7000小时实际焦距:f=15.31-24.64mm 投影尺寸:30-300英寸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 吊架 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 遥控电动幕 |  | 100寸,16:9 | 副 | 2 |  |  |  |
| 7 | 高清视频会议摄像机 | Risunton | 通讯型彩色会议摄像机， CMOS成像器件具有220万有效像素，可任意编码，输出高质量，高分辨率的图像，加上全方位的云台， 内置20倍变焦镜头，可输出16：9格式图像，支持HD 1080 P60等多种视频格式，快速云台能迅速捕捉目标，更具有自聚焦，自动曝光，红外遥控，远程控制，图像翻转等功能。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | HDMI矩阵 | 宏控 | 四进四出 ·兼容 HDMI 1.4版本，符合 HDCP 标准； ·与包括1080p/60的所有HDTV分辨率和高达1920*1200的PC分辨率兼容； ·长线输入自动均衡-确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线材造成的信号损耗； ·使用高品质HDMI 1.3版本的线缆，输入传输距离可达20米，输出传输距离可达30米 ·HDMI输入和输出端采用进口HDMI接口； ·专用端口，能直接和宏控无线触摸屏连接，即插即用； | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | VGA矩阵 | 宏控 | 四进四出 采用500M高带宽芯片，具有长线驱动功能； 特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制； ·采用信号长距离传输失真增益补偿技术； ·4路VGA电脑信号输入；4路VGA电脑信号输出； | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | AV矩阵 | 宏控 | 四进四出 采用200M高宽带专业芯片，支持高清电视(HDTV)的带宽 特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制； 支持高清电视(HDTV)的带宽 采用信号长距离传输失真增益补偿技术，可以支持300米距离 采用可编程逻辑阵列电路，任意交互切换； 4路音视频信号输入； 4路音视频信号输出； | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | HDMI线 | 金三角/秋叶原 | 30米，内置信号放大 | 条 | 5 |  |  |  |
| 12 | VGA线 | 金三角/秋叶原 | 30米 | 条 | 5 |  |  |  |
| 13 | AV视频线 |  |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 14 | 辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装 |  | 包括将三楼视频会议终端移机和光纤接入 |  |  |  |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、中央控制系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 可编程中央控制系统主机 | HKV | 采用美国TI高端的OMAP3530处理器，处理速度高达1GHz； ·内置600MHz的DSP处理芯片，可处理大容量数据； ·主机内置1G容量DDR2内存及8G的大容量Flash存储器； ·支持1路KT-NET控制总线，可任意扩展控制模块，如多台调光器、多台射频无线接收器、多台电源控制器等，最大可支持256个网络设备； ·全面支持第三方设备及控制协议，客户可自行设置多种控制协议和代码； ·支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS-485代码、RS-232代码） ·同时支持无线触摸屏、有线触摸屏、电脑、网络、墙上面板等多种控制方式； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 真彩无线IPAD | HKV | 1、 采用德州仪器OMAP 5多核处理器，2GHz处理速度； 2、 主机内置2G容量DDR2内存； 3、 内置80G的大容量SSD存储器； 4、采用全视角超薄IPS炫彩硬屏，4:3黄金比例； 5、 采用夏普10.1寸工业级超簿液晶屏，高稳定性； 6、 高分辨率(1366X900)彩色宽屏显示； 7、 采用LED背光屏，色彩更漂亮，寿命更长； 8、 采用电容式触摸屏，支持多点触控屏； 9、可充电大容量锂电，电池连续使用时间5个小时； 10、支持BMP、JPG、GIF、flash显示功能； 11、采用无线wifi无线网络下载数据； | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无线接收器 | HKV | ·用于接收宏控全系列WIFI无线触摸屏信号； ·配合宏控全系列可编程主机使用 ； ·用软件设置网络ID地址，可多台接收器联网； ·采用双向无线收发器，自动检测触摸屏信号； ·WIFI无线发射：双向，2.4G ； ·适用距离：对视距离300米（级联方式）； | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 红外发射棒 | HKV | 配合红外设备使用 | 条 | 8 |  |  |  |
| 5 | 无线路由器 | D-LINK |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 台式电脑 | 联想 | 内存：2G以上 带独立声卡独立显卡，安装专业音频软件，支持录，放音。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议灯光系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 嵌入式三基色灯 | 探月 | 电压：AC110~220V 50/60Hz 光源：三基管 36W×4 / 55w×4 功率：≥114w 色温：3200K | 只 | 12 |  |  |  |
| 2 | 三基色灯管 | 欧司朗 |  | 支 | 48 |  |  |  |
| 3 | LED面光灯 | 探月 | 3W×54颗铸铝PAR灯 功率: 80W/200W 光源: 54×1W/3W 灯珠寿命: >1000,000 小时 调光: 0-100% 线性调光 控制模式: DMX512, 主/从控制、 通道: 4-8CH | 只 | 15 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 恒飞/秋叶原 | 2*2.5 | 米 | 300 |  |  |  |
| 5 | 线管辅料 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电源控制箱 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、电子屏会标部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | Φ3.75单红 | Estar | 显示部分：8m×0.46m 3.75 单色 | 平方 | 3.68 |  |  |  |
| 2 | 屏内支撑立梁 |  | 定制 | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 铝合金边框 |  | 定制 | 米 | 18 |  |  |  |
| 4 | 异步控制卡 |  | 配合电子屏及软件使用 | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | LED专业电源 |  | 5V40A | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 通信线 |  | 超六类网线 | 米 | 30 |  |  |  |
| 7 | 安装工程费 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报   价   表

投标公司名称：                                            投标人：

| 一医院七楼大会议室报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 主音箱 | JBL EV RKB |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 辅助与返听 音箱 | JBL EV RKB |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 主功放 | CROWN EV Bestar |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 辅助与返听 功放 | CROWN EV Bestar |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 会议系统 中央控制器 | BOSCH |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 标准会议单元 | BOSCH |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 长咪杆 | BOSCH |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 电容式 无线会议话筒 | ARTTOO SHURE BKR | 。 | 套 | 3 |  |  | 每套 4只 |
| 9 | 电容式 无线手持话筒 | ARTTOO SHURE BKR BDS |  | 套 | 2 |  |  | 每套 2只 |
| 10 | 电容式 无线领夹话筒 | ARTTOO SHURE BKR BDS |  | 套 | 1 |  |  | 每套 2只 |
| 11 | 反馈抑制器 | 赛宾 DBX |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 反馈抑制器 | DBX D-MARK |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 调音台 | YAMAHA 声艺 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 12路 时序电源器 | RVS DBX ABL |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 专业机架式DVD机 | BDS 先锋 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 机柜 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢线盒 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 18 | 专业舞台 音箱线 |  |  | 米 | 400 |  |  |  |
| 19 | 接插头辅料 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 20 | 安装 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、会议视频部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 工程投影机 | 松下 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 吊架 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 遥控电动幕 | 红叶 |  | 副 | 1 |  |  |  |
| 4 | 工程投影机 | 松下 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 吊架 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 遥控电动幕 | 红叶 |  | 副 | 2 |  |  |  |
| 7 | 高清视频会议摄像机 | Risunton |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | HDMI矩阵 | 宏控 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | VGA矩阵 | 宏控 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | AV矩阵 | 宏控 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | HDMI线 | 金三角/秋叶原 |  | 条 | 5 |  |  |  |
| 12 | VGA线 | 金三角/秋叶原 |  | 条 | 5 |  |  |  |
| 13 | AV视频线 |  |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 14 | 辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、中央控制系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 可编程中央控制系统主机 | HKV |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 真彩无线IPAD | HKV |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无线接收器 | HKV |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 红外发射棒 | HKV |  | 条 | 8 |  |  |  |
| 5 | 无线路由器 | D-LINK |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议灯光系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 嵌入式三基色灯 | 探月 |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 2 | 三基色灯管 | 欧司朗 |  | 支 | 48 |  |  |  |
| 3 | LED面光灯 | 探月 |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 恒飞/秋叶原 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 5 | 线管辅料 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电源控制箱 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、电子屏会标部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | Φ3.75单红 | Estar |  | 平方 | 3.68 |  |  |  |
| 2 | 屏内支撑立梁 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 铝合金边框 |  |  | 米 | 18 |  |  |  |
| 4 | 异步控制卡 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | LED专业电源 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 通信线 |  |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 7 | 安装工程费 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |