特定电磁波治疗器（TDP治疗器）招标参数

治疗头直径：Φ166mm

额定电压：220V（伏特）

安全类型：I类B型连续运行的普通设备

频    率：50HZ(赫兹)

输入功率： 250VA（伏安）

*治疗板表面温度:280-350度

电磁波谱范围：2~25（微米）

*治疗板使用寿命：1000小时

*加热器使用寿命：2000小时

加热器直径：122mm

螺旋式陶瓷炉盘加热器， 受热更均匀、使用寿命更长,标称温度和温度不均匀度符合国家标准，获得国家专利.

预热时间：8-10分钟

上接头部分:尺寸加大、材料为压铸成型铝材

加粗加厚方管：方管围度＞62mm

方管厚度＞0.9mm

活动臂升缩范围：300-1350mm

活动臂伸缩范围：200-800mm

升降杆升降范围：200mm

计时方式：机械定时（0~60及长通）

底座：四脚金属脚架       脚轮加大材质：聚安脂材质

整机质保三年。